DESIGN OF A 32-BIT ARITHMETIC AND LOGIC PROCESSING UNIT (ALU)

I.Mục tiêu thiết kế

-Thiết kế và kiểm chứng bộ ALU 32-bit cho kiến trúc CPU Beta. Hệ thống thực hiện các phép toán số học, logic, dịch bit và so sánh dựa trên mã lệnh điều khiển 6-bit (ALUFN[5:0]).

II.Kiến trúc của hệ thống

| Nhóm chức năng | ALUFN[5:4] | ALUFN[3:0] | Tên lệnh | Mô tả chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arithmetic | 00 | xxx0 | ADD | Cộng: A + B |
|  | 00 | xxx1 | SUB | Trừ: A - B |
| Boolean | 01 | 1000 | AND | Logic AND: A . B |
|  | 01 | 1110 | OR | Logic OR: A + B |
|  | 01 | 0110 | XOR | Logic XOR: A ⊕ B |
|  | 01 | 1010 | LDR | Load: Trả về giá trị A. |
| Shift | 10 | 0x00 | SHL | Dịch trái logic |
|  | 10 | 0x01 | SHR | Dịch phải logic |
|  | 10 | 0x11 | SRA | Dịch phải số học |
| Multiply | 10 | 1xxx | MUL | Nhân: A x B |
| Compare | 11 | x011 | CMPEQ | So sánh bằng (A == B) |
|  | 11 | x101 | CMPLT | So sánh nhỏ hơn (A < B) |
|  | 11 | x111 | CMPLE | So sánh nhỏ hơn hoặc bằng (A <= B) |

-Hệ thống được thiết kế theo cấu trúc phân cấp (Hierarchical Design) gồm 5 khối chức năng độc lập:

+Adder/Subtractor:

Chức năng: Thực hiện phép cộng và trừ số bù 2 trên dữ liệu 32-bit.

Tín hiệu điều khiển: ALUFN[0] (0: Cộng, 1: Trừ).

Cờ trạng thái (Flags):

Z (Zero): 1 khi kết quả bằng 0.

V (Overflow): 1 khi xảy ra tràn số có dấu.

N (Negative): 1 khi bit MSB S31 của kết quả là 1 – hay khi kết quả là âm.

Kết quả test bộ cộng:

Lần lượt là các trường hợp:

0 – 10ns: Test – Cộng 10 + 20.

10 – 20ns: Test – Trừ 50 – 30.

20 – 30ns: Test – Kết quả 0.

30 – 40ns: Test – Số âm (Xem cờ có hoạt động không).

40 – 50ns: Test – Cờ V không bật vì không có hiện tượng tràn số có dấu tại thời điểm 40-50ns.

50 – 60ns: Test  - Cờ V bật vì có hiện tượng tràn số có dấu tại thời điểm 50-60ns

+Boolean Unit:

Cấu trúc: Sử dụng 32 bộ Multiplexer 4-to-1 hoạt động song song.

Các phép toán đã triển khai:

AND (1000): Trả về 1 khi cả Ai và Bi là 1.

OR (1110): Trả về 1 khi ít nhất một trong Ai hoặc Bi là 1.

XOR (0110): Trả về 1 khi Ai và Bi khác nhau.

LDR (1010): Trả về giá trị của toán hạng A (phép gán/load).

Kết quả test bộ Boolean:

Lần lượt các trường hợp:

0 – 10ns: Test – AND

10 – 20ns: Test – OR

20 – 30ns: Test – LDR

30 – 40ns: Test – XOR

+Đơn vị Dịch bit (Shifter Unit)

Dữ liệu: Toán hạng A(32-bit) và 5 bit thấp của toán hạng B(B[4:0]).

Các chế độ dịch:

SHL (00): Dịch trái logic, chèn 0 vào bên phải.

SHR (01): Dịch phải logic, chèn 0 vào bên trái.

SRA (11): Dịch phải số học, chèn bit dấu để bảo toàn giá trị có dấu.

Kết quả test Shifter Unit:

Lần lượt các trường hợp:

0 – 10ns: Dịch 10 sang trái 16 bit.

10 – 20ns: Dịch 12 sang phải 12 bit.

20 – 30ns: Dịch -11 sang phải 31 bit và bảo toàn giá trị có dấu.

+Đơn vị Nhân (Multiplier)

Cơ chế: Tích hợp bộ nhân 32-bit sử dụng toán tử nhân của Verilog, tối ưu hóa thông qua các công cụ tổng hợp mạch. Được tích hợp vào trong ALU.

Tích hợp: Sử dụng bit ALUFN[3] (101…) để kích hoạt, chia sẻ nhóm mã lệnh với bộ Shifter.

Kết quả test Multiplier:

Lần lượt các trường hợp:

100 – 110ns: Sử dụng mã 101xxx để chọn bộ nhân trong ALU, ở đây nhân 10 với 2 được 20.

110 – 120ns: Tương tự, ở đây nhân -10 với 2

+Đơn vị So sánh (Compare Unit)

Cơ chế: Không tính toán trực tiếp từ A và B, sử dụng các cờ Z, V, N từ bộ Adder. Đơn vị so sánh nhận các cờ trạng thái Z, V, N từ bộ cộng làm đầu vào để xác định mối quan hệ giữa 2 số A và B. Đầu ra là một số 32 – bit, trong đó 32 bit cao luôn bằng 0 và bit thấp nhất chứa kết quả so sánh.

Các phép so sánh:

CMPEQ: Dựa trên cờ Z.

CMPLT: Dựa trên biểu thức N ⊕ V.

CMPLE: Dựa trên biểu thức Z+(N⊕V)  .

Kết quả test Compare:

Lần lượt các trường hợp:

0 – 10ns: Kiểm tra xem CMPEQ (được gán mã ALUFN = 01) có hoạt động không (Z = 1, 2 kết quả trừ nhau bằng 0).

10 – 20ns: Kiểm tra xem CMPLT (được gán mã ALUFN = 10) có hoạt động không. (N xor với V để xét cả 2 trường hợp số Dương trừ số am cực lớn gân tràn số và số bé trừ số lớn thành số âm “B – A”).

20 – 30ns: Kiểm tra xem CMPLE (được gán mã ALUFN = 11) có hoạt động không. trả về kết quả là Z ( Bằng ) hoặc N xor V (bé hơn).

III. Tích hợp hệ thống và giải mã lệnh

Toàn bộ các khối được điều phối bởi bộ Multiplexer 32-bit ở tầng cuối cùng dựa trên mã lệnh ALUFN[5:0].

| ALUFN[5:4] | Đơn vị được chọn | Phân tách logic bổ sung |
| --- | --- | --- |
| 00 | Adder | Chế độ cộng/trừ dựa trên ALUFN[0]. |
| 01 | Boolean | Chọn hàm logic dựa trên ALUFN[3:0]. |
| 10 | Shift/Multiply | ALUFN[3] = 0 : Shift; ALUFN[3] = 1 : Multiply. |
| 11 | Compare | Chọn kiểu so sánh dựa trên ALUFN[2:1]. |

IV. Kiểm chứng và Phân tích dạng sóng (Verification)

-Quá trình kiểm chứng được thực hiện qua Icarus Verilog và GTKWave với các kịch bản thử nghiệm nghiêm ngặt:

A = 32'h7FFFFFFF; B = 32'h00000001; ALUFN0 = 0;

#10;

$display("Test 6 - Signed overflow: 0x%h + 0x%h = 0x%h, Z=%b, V=%b, N=%b", A, B, S, Z, V, N);

+Xử lý số âm và Tràn số: Thực hiện phép cộng 0x7FFFFFFF + 0x1 cho kết quả 0x80000000 kèm theo cờ V=1 và N=1, để xác nhận mạch xử lý đúng hiện tượng tràn số bù 2.

ALUFN = 2'b10; Z = 0; V = 1; N = 0;

#10;

$display("CMPLT with overflow: N = 0, V = 1 => CMP = %d", cmp[0]);

+Độ chính xác của bộ So sánh: Kiểm tra CMPLT trong điều kiện tràn số (N=0, V=1) cho kết quả 1, chứng minh biểu thức N ⊕ V hoạt động chính xác hơn việc chỉ kiểm tra bit dấu.